FPGA SPI-BRAM İletişim Sistemi Tasarım Dokümanı ve Görev Tanımları

Proje Adı: SPI Tabanlı Register Map ve BRAM Erişimli Çip İçi İletişim Sistemi

Hedef Platform: Xilinx Nexys Video FPGA Board

Tasarım Dili: Verilog / SystemVerilog

1. Genel Sistem Mimarisi ve Protokol Özellikleri

Bu proje, bir FPGA içerisinde Master ve Slave olmak üzere iki ana modülün SPI haberleşme protokolü üzerinden haberleşmesini amaçlar. Master tarafında kullanıcı arayüzü (DIP switch ve butonlar) ile komutlar oluşturulur; Slave tarafında ise bir Register Map katmanı üzerinden Single-Port BRAM belleğe okuma/yazma işlemleri gerçekleştirilir.

1.1 SPI Paketi Çerçeve Formatı (16-Bit)

Master ve Slave arasındaki tüm veri transferi 16-bitlik sabit uzunluktaki paketler üzerinden yapılır:

- Bit [15]: R/W Flag (0: Write / Yazma, 1: Read / Okuma)

- Bit [14:8]: 7-Bit Register Adresi

- Bit [7:0]: 8-Bit Veri Payload'ı

2. Slave Register Map ve BRAM Yapısı

Slave tarafındaki tüm işlemler aşağıdaki adres haritasına göre yürütülecektir:

- Adres 0x00 - waddr (Sadece Yazılabilir): BRAM'e yazılacak hedef bellek adresini tutar.

- Adres 0x01 - wdata (Sadece Yazılabilir): BRAM'e yazılacak 8-bitlik veriyi tutar.

- Adres 0x02 - raddr (Sadece Yazılabilir): BRAM'den okunacak bellek adresini tutar. BRAM okuma adresine doğrudan bağlıdır.

- Adres 0x03 - rdata (Sadece Okunabilir - Continuous Read): BRAM'in raddr adresindeki verisini anlık tutar.

- Adres 0x04 - bram_trigger (Sadece Yazılabilir - Self-Clearing Bit): Bu adrese yazma yapıldığı an wdata verisi waddr adresindeki BRAM konumuna yazılır. Bit 1 clock cycle sonra otomatik 0 değerine temizlenir.

- Adres 0x05 - spi_config (Sadece Yazılabilir): SPI CPOL ve CPHA ayarlarını tutar (Bit 1: CPOL, Bit 0: CPHA).

GÖREV DOSYASI 1: SPI MASTER MODÜLÜ TASARIMI

Görevli: Master Modül Stajyeri

Modül Adı: spi_master_top

Görev Tanımı ve Gereksinimler

1. İki Aşamalı Kullanıcı Arayüzü (UI FSM):

1. Basış (btn_tx): sw[7] (R/W seçimi) ve sw[6:0] (Register adresi) değerini kilitler (Latch eder). LED'ler anlık olarak sönüp yanarak (Blink) adresi kilitlediğini gösterir.

2. Basış (btn_tx): sw[7:0] (Yazılacak veri) değerini kilitler. LED'ler tekrar blink yapar ve 16-bitlik SPI paket iletimi otomatik başlatılır.

2. Dedike SPI Mod Butonu (btn_cfg):

Bu butona her basıldığında SPI modu sırasıyla güncellenir (00 -> 01 -> 10 -> 11 -> 00).

Butona basıldığı an Master, switch girdilerinden bağımsız olarak otomatik bir SPI paketi oluşturur:

Paket = {1'b0 (Write), 7'h05 (spi_config addr), 6'b000000, new_mode[1:0]}

Paket, Slave'e mevcut SPI moduyla gönderilir. İletim tamamlanıp cs_n tekrar HIGH olduğunda Master kendi iç saat modunu new_mode değerine günceller.

3. Girdi Temizleme (Debounce) ve Kenar Yakalama:

btn_tx ve btn_cfg buton girişleri filtrelemeli (Debounce) ve yükselen kenarları (Edge Detector) yakalanarak FSM yapısına verilmelidir.

Modül Port Tanımları (I/O)

Sistem Sinyalleri:

- clk (Giriş): Sistem Saati (100 MHz)

- rst (Giriş): Senkron Sıfırlama

Kullanıcı Arayüzü Sinyalleri:

- sw[7:0] (Giriş): DIP Switchler

- btn_tx (Giriş): 2-Aşamalı İşlem Tetikleme Butonu

- btn_cfg (Giriş): SPI Mod Değiştirme Butonu

- leds[7:0] (Çıkış): Durum ve Blink Gösterge LED'leri

SPI Fiziksel Sinyalleri:

- cs_n (Çıkış): Chip Select (Active Low)

- sclk (Çıkış): SPI Clock

- mosi (Çıkış): Master Out Slave In

- miso (Giriş): Master In Slave Out

GÖREV DOSYASI 2: SPI SLAVE VE REGISTER MAP MODÜLÜ TASARIMI

Görevli: Slave Modül Stajyeri

Modül Adı: spi_slave_top

Görev Tanımı ve Gereksinimler

1. SPI Slave Çekirdeği (CPOL/CPHA Uyumlu):

Master'dan gelen cs_n, sclk ve mosi sinyallerini örnekleyerek 16-bitlik paketi alır.

Paketin R/W biti, 7-bitlik adresi ve 8-bitlik verisini ayırır (Parse eder). Okuma işlemlerinde miso hattından rdata içeriğini gönderir.

2. Register Map ve BRAM Kontrol Mantığı:

Continuous Read (0x03 - rdata): BRAM okuma adresi doğrudan raddr (0x02) register'ına bağlı olmalıdır. BRAM çıkışı sürekli olarak rdata register'ında hazır beklemelidir.

Self-Clearing Trigger (0x04 - bram_trigger): Bu adrese yazma yapıldığında, wdata (0x01) içeriği BRAM'in waddr (0x00) adresine yazılır (bram_we = 1). Yazma işleminden 1 clock cycle sonra bram_we sinyali ve bram_trigger biti otomatik olarak 0 değerine çekilmelidir.

Mod Güncelleme (0x05 - spi_config): Bu adrese yazma geldiğinde Slave kendi SPI alma modunu (CPOL/CPHA) güncellemelidir.

3. Single-Port BRAM IP Entegrasyonu:

Vivado IP Catalog üzerinden 8-bit adres (64-128 derinlik) ve 8-bit veri genişliğine sahip Single-Port BRAM IP'si oluşturulup modül içerisine gömülecektir.